呼和浩特石化公司防治污染设施建设与  运行情况

一、地下水资源保护措施

呼和浩特石化公司在500万吨项目建设前期就进行了地下水井封闭，到目前为止封闭16口地下水井，保留4口地下水井作为生产应急供水井。在封闭水源井的同时，公司将黄河水引用作为重点投入，投入4064万元建设一套700m3/h的黄河水预处理单元，实现了生产全部使用黄河水。

呼和浩特石化公司结合中石油防渗工程成功案例及呼石化公司现场实际，在500万吨项目建设时编制了《地下水污染防渗设计方案》，并按照设计方案落实了主动防渗措施和被动防渗措施，建设了28口地下水监测、排水井。防渗污染防治区总面积281967平米，比环评批复的总面积134469平米增加了109.69％。

二、废水治理设施建设与运行情况

呼和浩特石化公司非常重视水资源利用和废水治理工作，严格依照“清污分流、雨污分流、污水分治、污水回用”的原则设计了全厂污水处理和排水系统，废弃了公司原有地下含油污水排污管道，新建了含油污水排水地上管网；新建雨水排放收集系统以及装置围堰、罐区围堤、污水提升池、事故罐、事故池等“三级防控”设施；按照污水的性质及处理要求，建设了一套设计规模60吨/小时的酸性水汽提装置处理全厂含硫污水，处理后的净化水回用至常压蒸馏装置和铁路装卸栈桥；建设了一座设计规模450吨/小时的污水处理场处理全厂含油含盐污水；建设了一套设计规模150吨/小时的污水深度处理回用系统，提高全厂清洁生产水平和废水回用率；建设了一套设计规模120吨/小时的蒸汽凝结水回收处理装置对生产装置工艺及伴热用汽凝结水进行收集和处理，并回用至除盐水系统。

呼和浩特石化公司经过处理后的工业废水达到并优于2017年7月1日执行的《石油炼制工业污染物排放标准》，废水按照环评要求排入金桥污水处理厂。

三、废气治理设施建设与运行情况

呼和浩特石化公司建设了催化再生烟气脱硫脱硝装置，催化再生烟气达到了2017年7月1日执行的《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）；建设了设计规模18.04万吨/年的干气脱硫装置，生产的脱硫干气用作全厂各装置加热炉和动力锅炉的燃料；建设了两台规模75蒸吨/小时的燃气锅炉，燃料实现了全部为脱硫干气和天然气，锅炉烟气达到了《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)；建设一套设计规模0.5万吨/年的硫磺回收装置，采用部分燃烧法+两级CLAUS转化+SCOT尾气加氢还原工艺处理全厂的脱硫酸性气和含硫污水汽提的硫化氢气体生产硫磺。各加热炉烟气、硫磺回收尾气达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）。

呼和浩特石化公司建设了5套油气回收设施，排放的废气达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）。

呼和浩特石化公司建设了一套废气收集及VOCs治理设施，废气达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）。

呼和浩特石化公司配置了环境监测车，每月对厂界及厂区环境空气进行监测，环境空气达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。

四、噪声治理设施建设与运行情况

呼和浩特石化公司各生产装置合理布置高噪声设备，采用了抗振基础、加设消音器和隔音设施、大型高噪声机械设备安放在室内等措施加以噪声源强消减，生产运行期厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。

五、危险废物废物治理设施建设与运行情况

呼和浩特石化公司建设了一座危险废物临时储存库，用于危险废物转移处置前的分类收集、临时贮存，危险废物临时储存库由第三方固废装卸转移服务单位人员实时驻守，公司安全环保处不定时检查。呼和浩特石化公司危险废物按照国家法律法规要求办理相关手续，委托有资质厂家进行转移处置，并严格执行五联单制度。

六、环境风险控制措施

呼和浩特石化公司组织开展了环境风险评估，制定了《呼和浩特石化公司突发事件应急预案》（包括《突发环境事件应急预案》），成立了各级应急组织，明确了应急职责，建立了应急保障系统，完善了应急物资，并在呼和浩特市安监局、呼和浩特市环境保护局进行了备案。公司各车间编制了车间应急预案和应急操作卡，并组织应急演练，当发生突发环境事件时，按照应急管理程序做好应急工作。

呼和浩特石化公司建设了罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统、11座污水提升池、2具5000m3具有除油作用的污水调节罐、1具5000 m3事故储罐、2具10000 m3事故储罐和1座容积为15000 m3的事故水收集池、新建一座5000 m3雨水池等三级防控系统，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，不排入外环境。

七、挥发性有机物综合治理等环保项目实施情况

公司于2021年修订完善了《呼和浩特石化公司VOCs一厂一策管控方案》、《呼和浩特石化公司VOCs综合管理办法》、《呼和浩特石化公司挥发性有机物管控能力提升百日专项行动方案》、《呼和浩特石化公司重污染天气应急预案》。按照公司年度安全环保健康工作要点，围绕公司污染物减排、泄漏检测与修复（LDAR）、无异味工厂创建、VOCs隐患治理项目推进等重点工作，提前制定实施方案，层层落实责任人，适时组织培训及推进会，确保做到周密部署，有序推进。