检 测 报 告

项目名称： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

2022-2024年度外委监测-污水处理场

（VOCs处理系统）-应急监测

报告编号：            BG2308100301017

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期：            2023年08月31日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

- 声 明

- 1.本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。

- 2.本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。

- 3.本报告印发原件有效，未经本单位书面批准不得复制（全文复制除外）报告；复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。

- 4.本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。

- 5.如对本报告有异议，须在收到报告之日起15个工作日内向本单位提出，逾期不提出视为认可。

- 6.本单位不负责抽样时，结果仅适用于客户提供的样品。

- 7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，我公司不承担相关责任。

- 8. 检验结果中“—”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称：内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路768号铁龙小区综合楼4层2044

邮编：010051

联系电话：0471-3298420

电子邮件：ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

项目基本情况一览表

| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 呼和浩特市金桥开发区 |  |  |  |  |
| 受检单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |  |  |
| 受检单位地址 | 呼和浩特市金桥开发区 |  |  |  |  |
| 联系人 | 李正芳 |  | 联系方式 |  | 13451344157 |
| 采样日期 | 2023.08.25 |  | 采样人 |  | 温海云、张春风 |
| 收样日期 | 2023.08.25 |  | 检测日期 |  | 2023.08.25-2023.08.26 |
| 检测人 | 崔义慧、蔚红芳、杨浩、张文慧、刘芳、李晓利 |  |  |  |  |
| 监测技术规范 | - 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 - GB/T 16157-1996/XG1-2017及相关检测方法 |  |  |  |  |
| 备注 | — |  |  |  |  |
| （检验检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  | 编制人：杨晓娟 |  |  |  |
|  |  | 审核人：崔义慧 |  |  |  |
|  |  | 批准人：刘 芳 |  |  |  |

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于2023年08月25日对“中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-污水处理场（VOCs处理系统）-应急监测”项目进行检测。

有组织废气检测

1.采样点位设置及频次

表1 采样点位、检测项目、样品状态及频次一览表

| 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理场（VOCs处理系统） | 2308100301GQ21-FZ-001 | 1L氟聚合物薄膜采样气袋完好、无破损 | 非甲烷总烃、硫化氢、苯系物、臭气、氨、烟气参数 | 3次/点/天， 检测1天。 |
|  | 2308100301GQ21-FZ-002 | 1L氟聚合物薄膜采样气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-FZ-003 | 1L氟聚合物薄膜采样气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-H2S-001 | 10ml冲击式吸收瓶完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-H2S-002 | 10ml冲击式吸收瓶完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-H2S-003 | 10ml冲击式吸收瓶完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-苯系物-001 | 活性炭管完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-苯系物-002 | 活性炭管完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-苯系物-003 | 活性炭管完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-臭气-001 | 1L气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-臭气-002 | 1L气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-臭气-003 | 1L气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-NH3-001 | 50ml多孔玻板吸收瓶完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-NH3-001 | 50ml多孔玻板吸收瓶完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ21-NH3-001 | 50ml多孔玻板吸收瓶完好、无破损 |  |  |

2.检测方法、使用仪器和检出限

表2 检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

| 检测项目 | 采样仪器及编号 | 检测方法及编号 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 | CQ-01型 污染源采样器 （NRJJ-S-247） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | GC 126N 气相色谱仪 （NRJJ-S-095） | 0.07 mg/m3 |
| 硫化氢 | ZR-3710型双路烟气采样器 （NRJJ-S-087） | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）《第五篇 污染源监测 第四章 气态污染物的测定 十、硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法（B）》 | UV1800 紫外-可见分光光度计（NRJJ-S-031） | 0.01mg/m3 |
| 苯系物 | ZR-3710型双路烟气采样器 （NRJJ-S-086） | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 584-2010 | Clarus 680 气相色谱仪（NRJJ-S-096） | 1.5×10-3 mg/m3 |
| 臭气浓度 | CQ-01型 污染源采样器（NRJJ-S-247） | 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | — | — |
| 氨 | ZR-3710型双路烟气采样器 （NRJJ-S-087） | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 | UV1800 紫外-可见分光光度计（NRJJ-S-031） | 0.25 mg/m3 |
| 烟气参数 | ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪（NRJJ-S-155） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | — | — |
| 备注 | — |  |  |  |

3.检测结果

表3  样品分析结果表

| 采样日期 |  | 2023.08.25 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 污水处理场（VOCs处理系统） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 2308100301GQ21- FZ-001 | 2308100301GQ21- FZ-002 | 2308100301GQ21- FZ-003 |  |
| 烟气静压（kPa） |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 烟气温度（℃） |  | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.1 |
| 烟气含湿量（%） |  | 3.00 | 3.02 | 3.05 | 3.02 |
| 烟气流速（m/s） |  | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| 标干流量（m3/h） |  | 27576 | 27112 | 27501 | 27396 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 实测 | 2.76 | 5.08 | 3.48 | 3.77 |
| 非甲烷总烃排放量（kg/h） |  | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| 备注 |  | - 1、运行负荷：40%（由客户提供）； - 2、排气筒高度：30m； |  |  |  |

表4  样品分析结果表

| 采样日期 |  |  | 2023.08.25 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  |  | 污水处理场（VOCs处理系统） |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 2308100301GQ21- H2S-001 | 2308100301GQ21- H2S-002 | 2308100301GQ21- H2S-003 |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 27576 | 27112 | 27501 | 27396 |
| 硫化氢（mg/m3） |  | 实测 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 硫化氢排放量（kg/h） |  |  | 3.03×10-3 | 3.25×10-3 | 3.58×10-3 | 3.29×10-3 |
| 样品编号 |  |  | 2308100301GQ21-苯系物-001 | 2308100301GQ21-苯系物-002 | 2308100301GQ21-苯系物-003 | 平均值 |
| 烟气静压（kPa） |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 烟气温度（℃） |  |  | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.1 |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 3.00 | 3.02 | 3.05 | 3.02 |
| 烟气流速（m/s） |  |  | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 27576 | 27112 | 27501 | 27396 |
| 苯（mg/m3） | 实测 |  | 2.55 | 2.88 | 3.74 | 3.06 |
| 苯排放量（kg/h） |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 甲苯（mg/m3） | 实测 |  | 0.235 | 0.278 | 0.597 | 0.370 |
| 甲苯排放量（kg/h） |  |  | 6.48×10-3 | 7.54×10-3 | 1.64×10-2 | 1.01×10-2 |
| 邻二甲苯（mg/m3） | 实测 |  | 0.0031 | 0.0022 | 0.0262 | 0.0105 |
| 邻二甲苯排放量（kg/h） |  |  | 8.55×10-5 | 5.96×10-5 | 7.21×10-4 | 2.88×10-4 |
| 间二甲苯（mg/m3） | 实测 |  | 0.0038 | 0.0206 | 0.155 | 0.0598 |
| 间二甲苯排放量（kg/h） |  |  | 1.05×10-4 | 5.59×10-4 | 4.26×10-3 | 1.64×10-3 |
| 对二甲苯（mg/m3） | 实测 |  | 0.0036 | 0.0029 | 0.0416 | 0.0160 |
| 对二甲苯排放量（kg/h） |  |  | 9.93×10-5 | 7.86×10-5 | 1.14×10-3 | 4.38×10-4 |
| 苯乙烯（mg/m3） | 实测 |  | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯排放量（kg/h） |  |  | — | — | — | — |
| 备注 |  |  | - 1、运行负荷：40%（由客户提供）； - 2、排气筒高度：30m； - 3、未检出表达方式：ND。 |  |  |  |

表5  样品分析结果表

| 采样点位 | 样品编号 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲）（001） | 臭气浓度 （无量纲）（002） | 臭气浓度 （无量纲）（003） | 最大值 |
| 污水处理场（VOCs处理系统） | 2308100301GQ21-臭气-001~003 | 1737 | 1513 | 1995 | 1995 |

表6  样品分析结果表

| 采样日期 |  | 2023.08.25 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 污水处理场（VOCs处理系统） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 2308100301GQ21- NH3-001 | 2308100301GQ21- NH3-002 | 2308100301GQ21- NH3-003 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 27576 | 27112 | 27501 | 27396 |
| 氨（mg/m3） | 实测 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| 氨排放量（kg/h） |  | 1.30×10-2 | 1.00×10-2 | 1.10×10-2 | 1.12×10-2 |
| 备注 |  | - 1、运行负荷：40%（由客户提供）； - 2、排气筒高度：30m； |  |  |  |

——报告结束——