呼和浩特石化公司危险废物管理规定

呼和浩特石化公司危险废物管理规定

第一章 总则

第一条 为了加强呼和浩特石化公司危险废物监督管理，做好环境保护工作，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规、地方政府环保管理要求以及中国石油集团公司、炼化公司环保管理规定，特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司所属各单位及相关方。

第二章 职责

第三条 职责

(一)安全环保处是危险废物的监督管理部门，负责对危险废物的排放、转移以及处置进行监督检查，对危险废物综合利用和处置单位的资质进行审核。

(二)生产运行处负责对危险废物从生产过程中退出排放过程进行控制管理，减少危险废物的产生量，并负责对排出的危险废物进行确认。

(三)技术处负责对有价值的危险废物进行管理和处置。

(四)规划计划处负责推广采用不产或少产危险废物的新工艺和新技术。

(五)机动设备处负责危险废物贮存场所设施的维护，负责对检维修过程中产生的危险废物进行确认及治理管理。

(六)工程管理部负责对施工过程中产生的危险废物进行确认及治理管理。

(七)各车间负责本单位危险废物产生、储存以及转移等日常管理，并建立相关资料和台账。

第三章 危险废物转移的申报、审批

第四条 各单位在生产过程中需要排放危险废物时，由危险废物产生单位填写《呼和浩特石化公司危险废物转移申请表》，经生产运行处、技术处、安全环保处签字审批后转移到危险废物临时贮存库或有处置资质的单位。

第五条 各单位在检维修及施工作业过程中需要排放危险废物时，由固体废物产生单位填写《呼和浩特石化公司危险废物转移申请表》，经施工主管部门机动设备处或工程管理部、安全环保处签字审批后转移到危险废物临时贮存库或有处置资质的单位。

第四章 危险废物的排放和处理

第六条 技术处负责委托有危险废物经营许可证的厂家对含有Pt、Pd贵金属及重金属W、Ni. Mo等有价组分的连续重整废催化剂、各加氯装置废催化剂和保护剂的收回处理。

第七条 废吸附剂、废环丁砜及其它化学、有机试剂在危险废物临时贮存库贮存后，送往有危险废物经营许可证的厂家进行处理。

第八条 装置、设备检修时排放的油泥、清罐时产生的油泥及污水处理场“三泥”经脱水分离产生的油泥，具备条件的应直接送往有危险废物经营许可证的厂家进行处理，不具备直接转移条件的送往危险废物临时贮存库贮存，之后送往有危险废物经营许可证的厂家进行处理。

第九条 废催化剂除一部分作平衡剂外，其余废催化剂直接送往有危险废物经营许可证的厂家进行处理。

第十条 盛装危险化学品或有毒有害物质的废包装物要按照危险废物转移要求进行安全处置，定期送往有资质的厂家进行处理。

第十一条 含油的锯末、抹布、滤纸、滤布等，由产生单位送至危险废物临时贮存库贮存，之后送往有危险废物经营许可证的厂家进行处理。

第十二条 各单位危险废物排放合格率须达到100%。固体废物排放纳入公司业绩考核之中。

第五章 危险废物的转移

第十三条 凡公司不能利用的危险废物，应由危险废物产生单位办理呼和浩特石化公司危险废物转移申请表审批手续后转移到危险废物临时贮存库贮存，或委托有处置资质的单位，运输途中不得产生二次污染。严禁檀自转运至其它单位或其它场地。

第十四条 综合利用和处置单位必须持有政府环保部门颁发的处置相应危险废物的经营许可证，经安全环保处确认、备案，与公司签订合同后方可转移。

第十五条 转移监督人要按照审批转移到危险废物临时贮存库贮存的危险废物的品种、数量，在危险废物临时贮存库贮存登记办理相关手续，进行确认签字后方可危险废物临时贮存库贮存危险废物。

第六章对危险废物处置单位的管理

第十六条 凡利用、处置公司危险体废物的厂家，须到公司安全环保处备案并办理审批手续，经审查确有防止污染措施、具备加工技术、利用能力，并持有政府环保部门颁发的相应危险废物经营许可证后，方可进行转移处置。

第十七条 公司危险废物必须直接转移给有相应危险废物经营许可证的厂家，不准私自转让、倒卖。

第十八条 利用、处置公司危险废物的厂家要严格危险废物的运输、处置及应急管理，造成环境污染的，公司立即终止转移处置合同。

第七章 危险废物管理

第十九条 公司应当按照国家有关规定办理危险废物的申报登记。

第二十条 危险废物的转移要严格执行五联单制度。一车同类危险废物，应填写一份危险废物转移联单。每车有多类危险废物的，每一类危险废物应填写一份危险废物转移联单。

第二十一条 装运危险废物的容器应能有效地防止渗漏、扩散，贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄露、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

第二十二条 对于暂时不能转移处置的危险废物，应在危险废物临时贮存库贮存，并设立危险废物警示标志。

第二十三条 凡在国家危险废物名录内的工业固体废物，其容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所，应设置危险废物识别标志;收集、储存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、储存、运输和处置性质不相容的危险废物:禁止将危险废物混入非危险废物中储存。

第二十四条 公司相关单位应制定在产生、储存、运输、利用、处置危险废物过程中发生意外事故时采取的应急和防范措施，并报安全环保处审批、备案，安全环保处要不定期监督检查。因在产生、储存、运输、利用、处置危险废物过程中发生事故或其他突发性事件，造成危险废物污染环境时，应立即采取措施消除或减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和个人，并向安全环保处报告。

第八章 危险废物临时贮存库管理

第二十五条 危险废物临时贮存库由人事处安排人员进行管理，并明确岗位职贵和工作内容及标准。危险废物临时贮存库应有明显的安全、环保警示标志。

第二十六条 凡需向危险废物临时贮存库转移危险废物的单位，必须按照本管理规定危险废物管理中的转移审批程序进行申请和审批，经核准后方可进行转移。

第二十七条 安全环保处负责对危险废物临时贮存库进行专业监督检查;产生危险废物的单位负责危险废物从产生、收集、装车及送往危险废物临时贮存库等全过程的管理。

第二十八条 严禁外单位危险废物转移到公司危险废物临时贮存库。

第二十九条 危险废物临时贮存库工作人员要严格对危险废物的种类、数量进行登记，确保危险废物管理台帐真实完整，并指挥拉运危险废物的车辆，在规定区域内倾倒。

第三十条 拉运危险废物的车辆须做到专车专用，不同性质的危险废物不能混装;在拉运过程中严禁沿途泄漏、撒落危险废物。

第三十一条 危险废物临时贮存库的危险废物必须分类贮存。因在转移、储存和填埋过程中违反管理规定，造成安全、环保事故的，按照职责和相关管理规定进行考核。

第三十二条 严禁在危险废物临时贮存库内堆积、放置及建设与危险废物无关的物品和构筑物，保证危险废物临时贮存库场畅通安全。

第三十三条 严禁闲杂人员进入危险废物临时贮存库，防止发生意外事故。

第三十四条 危险废物临时贮存库管理人员负责对工业渣场道路、设施进行定期检查，保证设施的完整:汛期、地震、冬季等特殊时期，要加强检查，发现问题及时汇报和处理，杜绝造成环境污染。