监  测  报  告

报告编号：FY-ZX-22-039-254

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-油品车间（油气回收系统入口、出口）-月监测（10月份）

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

监测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2023年10月20日

声   明

- 监测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 监测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 监测委托方如对监测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验监测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2023年10月12日~2023年10月14日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-油品车间（油气回收系统入口、出口）-月监测（10月份） 项目进行了监测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委托方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 李正芳 |
| 委托方电话 | 13451344157 |
| 委托日期 | 2022/7/30 |
| 受托方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | （0471）4307403 |
| 外委或分包 | / |
| 监测性质 | 委托监测 |
| 样品类别 | 有组织废气 |
| 采样日期 | 2023/10/12 |
| 采样地点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采样人员 | 金泉 高磊磊 邢毅 |
| 监测人 | 金泉 高磊磊 邢毅 郭宇 孔令哲 马治国 |
| 监测日期 | 2023/10/12~2023/10/14 |
| 监测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 项目负责人 | 常玉军 |

1 监测内容

表1-1  各类别监测点位监测内容

| 类别 | 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 监测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ001 | 油气回收系统入口 | N:40°44′16.78″ E:111°45′18.98″ | 排气流量，烟气参数，非甲烷总烃、甲醇、苯排放浓度及其排放速率； 3次/天，监测1天。 |
|  | FQ002 | 油气回收系统出口 | N:40°44′16.83″ E:111°45′19.08″ |  |
| 备注 | FQ001监测孔不规范，无法监测排气流量和烟气参数。 |  |  |  |

2 监测及分析方法

- 表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表

| 监测项目分类 | 序号 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 真空防爆采样箱 FYXJ/HY-049[007] 真空箱采样器FYXJ/HY-049[009] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[003] | 0.07mg/m3（以碳计） |
|  | 2 | 苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014 | 真空防爆采样箱 FYXJ/HY-049[007] 真空箱采样器FYXJ/HY-049[009] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004mg/m3 |
|  | 3 | 甲醇 | 《固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999 | 真空防爆采样箱 FYXJ/HY-049[007] 真空箱采样器FYXJ/HY-049[009] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[002] | 2mg/m3 |
|  | 4 | 排气流量 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 （7排气流速、流量的测定） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[006] | —— |

此页以下空白

3 质量保证与控制措施

为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 有效期至 | 溯源方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC9790II | FYXJ/HY-116[002] | 2025/7/5 | 检定 |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2025/7/5 | 检定 |
| 气相色谱质谱联用仪 | SQ8+Clarus580 | FYXJ/HY-137[001-4] | 2024/7/6 | 校准 |
| 智能烟尘（气）测试仪 | FY-YQ201 | FYXJ/HY-038[006] | 2023/12/19 | 检定 |

4 样品描述

- 表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 监测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | ZX22039254FQ00100150~ ZX22039254FQ00100350 | 非甲烷总烃 | 气袋完好，无破损。 |
|  | ZX22039254FQ00200150~ ZX22039254FQ00200350 |  |  |
|  | ZX22039254FQ00100113~ ZX22039254FQ00100313 | 苯 | 气袋完好，无破损。 |
|  | ZX22039254FQ00200113~ ZX22039254FQ00200313 |  |  |
|  | ZX22039254FQ00100175~ ZX22039254FQ00100375 | 甲醇 | 气袋完好，无破损。 |
|  | ZX22039254FQ00200175~ ZX22039254FQ00200375 |  |  |

5 监测现场信息

表5-1  有组织监测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高度☆（m） | 内径或尺寸☆（m） |
| 油气回收系统出口 | 15 | 0.3 |

- 此页以下空白

6 监测结果

表6-1  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/10/12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 油气回收系统入口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039254 FQ00100150 | ZX22039254 FQ00100250 | ZX22039254 FQ00100350 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.93×104 | 1.73×104 | 1.79×104 |

表6-2  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/10/12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 油气回收系统出口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039254 FQ00200150 | ZX22039254 FQ00200250 | ZX22039254 FQ00200350 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 228 | 322 | 229 |
| 2 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 327 | 322 | 310 |
| 3 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0746 | 0.104 | 0.0710 |

表6-3  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/10/12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 油气回收系统入口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039254 FQ00100113 | ZX22039254 FQ00100213 | ZX22039254 FQ00100313 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 苯 | mg/m3 | 0.585 | 0.574 | 0.569 |

- 此页以下空白

表6-4  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/10/12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 油气回收系统出口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039254 FQ00200113 | ZX22039254 FQ00200213 | ZX22039254 FQ00200313 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 228 | 322 | 229 |
| 2 | 苯 | mg/m³ | 0.034 | 0.035 | 0.032 |
| 3 | 苯排放速率 | kg/h | 7.8×10-6 | 1.1×10-5 | 7.3×10-6 |

表6-5  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/10/12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 油气回收系统入口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039254 FQ00100175 | ZX22039254 FQ00100275 | ZX22039254 FQ00100375 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 甲醇 | mg/m3 | 21 | 20 | 21 |

- 此页以下空白

表6-6  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/10/12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 油气回收系统出口 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039254 FQ00200175 | ZX22039254 FQ00200275 | ZX22039254 FQ00200375 |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 228 | 322 | 229 |
| 2 | 甲醇 | mg/m³ | 2L | 2L | 2L |
| 3 | 甲醇排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 备注 | 表格中带“L”数据表示结果未检出，“L”前面的数字为检出限。 |  |  |  |  |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：王 刚 |  | 审核人：李志超 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |

附件：

工作照片

油气回收系统出口

附图1：监测点位示意图