呼和浩特石化公司固体废物管理规定

第一章  总则

第一条  为加强呼和浩特石化公司（以下简称公司）固体废物管理，防止固体废物污染环境，依据相关的法律、法规、标准和有关要求，制定本规定。

第二条  本规定适用于公司所属各单位和部门。

第三条  各单位的固体废物管理，应严格按相关的法律法规和标准执行，执行本规定时应使用下列法规和标准的最新版本。

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《国家危险废物名录》（以下简称《国家名录》）

《固体废物鉴别标准通则》

《固体废物鉴别导则》(试行)

《危险废物鉴别标准  毒性物质含量鉴别》

《危险废物鉴别标准  反应性鉴别》

《危险废物鉴别标准  急性毒性初筛》

《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》

《危险废物鉴别标准  易燃性鉴别》

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》

《危险废物鉴别标准 通则》

《危险废物鉴别技术规范》

《危险废物贮存污染控制标准》

《危险废物填埋污染控制标准》

《危险废物焚烧污染控制标准》

《危险废物收集贮存运输技术规范》

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

《危险废物转移管理办法》

《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》

《一般固体废物分类与代码》

《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》

《中国石油天然气集团有限公司环境保护管理规定》

第二章  管理职责

第四条  公司质量健康安全环保部是公司固体废物管理的归口部门。负责固体废物治理相关管理制度的制定，并监督检查制度的执行；负责固体废物排污许可申报及统计上报工作。负责无利用价值的一般工业固体废物、危险废物处置全过程管理工作；负责政府固体废物信息管理平台、集团公司固体废物管控平台填报管理。

第五条  公共事务中心负责公司范围内生活垃圾、厨余垃圾的日常管理。

第六条  生产运行部（总调度室）负责对固体废物从生产过程退出排放过程进行控制管理，负责对有价值报废“三剂”的鉴定、管理、转移、处置工作，牵头固体废物可否内部利用的确认，协调固体废物内部处置工作；参与外委处置固体废物的确认工作。

第七条  机动设备部负责检维修施工过程中固体废物和建筑垃圾的管理和处置工作，负责废旧物资的处置工作，参与外委处置固体废物的确认工作。

第八条  工程管理部负责工程建设过程中产生的固体废物和建筑垃圾的管理和处置工作。

第九条  物资采购部负责包装类物品的管理和处置工作；负责废旧物资的回收和贮存。

第十条 机电仪运维中心负责对维修过程中产生的废灯管、废温度计、废蓄电池等固体废物进行管理。

第十一条 各二级单位负责本单位的固体废物管理。按要求合规收集、贮存、运输、处置固体废物（具体依据附件1，对应联系负责部门处置），及时创建转移申请单，完成国家和集团公司固体废物管控平台填报工作。

第十二条  炼油三部负责公司危废暂存库的管理。负责危废暂存库的属地管理、日常巡检、设备设施启停和维修保养、装卸车作业监护监督、出入库管理、台账记录等工作。

- 固体废物管理

- 第十三条  定义

- （一）固体废物

- 固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。经无害化加工处理，并且符合强制性国家产品质量标准，不会危害公众健康和生态安全，或者根据固体废物鉴别标准和鉴别程序认定为不属于固体废物的除外。

- 生活垃圾，是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

- 建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。

- 工业固体废物，是指在工业生产活动中产生的固体废物。工业固体废物分为一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物是指在生产过程中产生的废渣、污泥、粉尘等，或者根据国家危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物。危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

- （二）贮存

- 是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。

- （三）利用

- 是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。

- （四）处置

- 是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学及生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物的数量、缩小固体废物的体积、减少或消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

第十四条  基本原则

- （一）各二级单位每年年初结合现场工艺、设备设施检修计划等，识别本年度可能产生的固体废物，及时填报《呼和浩特石化公司固体废物分类及处置信息汇总表》（见附录A）。

- （二）公司鼓励固体废物的回收利用，危险废物的处置遵循减量化、无害化、资源化原则。可综合利用的危险废物必须予以综合利用，不能综合利用的危险废物应尽可能寻找具备回收能力和资质的厂家按照有价值危险废物进行外委处置。不可回收和利用的工业固体废物根据危险特性，选择倾倒至一般工业固体废物填埋场或按照危险废物进行外委处置。

- （三）各二级单位落实工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染防治责任，执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)相关标识规范要求，正确使用危废标识类别，正确填写标识内容。各二级单位及时填报《危险废物产生环节记录表》、《一般工业固体废物产生环节记录表》，危废库属地单位及时填报《危险废物入库环节记录表》、《危险废物出库环节记录表》（见附录A）如实记录种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，按危险废物管理的可回收利用废物也应纳入管理台账。

- （四）固体废物处置、利用、委外、贮存收发完成后，必须在2个工作日内完成集团公司固体废物管控平台的填报。

- （五）固体废物产生单位应在本单位应急预案中编制固体废物相关内容，每年至少进行一次预案的应急演练，保留文字、影像资料。

- （六）生活垃圾统一清运至政府生活垃圾场。

- （九）建筑垃圾倾倒至政府建筑垃圾场。

- （十）工程建设及检维修施工产生的固体废物，应当及时清运，工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的施工垃圾。

- （十一）公共事务中心与接收单位签订生活、厨余垃圾的处理协议，明确环保管理要求，并建立相关交接等记录。

- （十二）按《国家危险废物名录》、《固体废物鉴别导则》和《鉴定标准》等标准规范进行确认，认定具有危险特性的废物，应按危险废物进行管理。

第十五条  治理方式

- （一）有回收价值的废催化剂、废包装物等具体由主管部门负责拍卖利用；废催化剂的评审，由生产运行部（总调度室）负责。判废后属于危险废物的，收集、贮存、运输、转移过程按危废管理制度要求执行，保证全流程管控。

- （二）经评审没有回收利用价值、无法内部处置且属于危险废物的，由质量健康安全环保部负责组织开展外委处置工作。

- （三）经评审没有回收利用价值、无法内部处置且属于一般工业固体废物的，由质量健康安全环保部负责组织开展外委处置工作。

- （四）列入《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。

第十六条  贮存场所的划分

（一）公司目前仅有一座危废暂存库，适用于暂存公司产生的危险废物，由炼油三部负责管理。

（二）危废贮存库应设置明显标识，并符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)相关标识规范要求。

（三）危废贮存库应设置明显分区，要放置警示标识牌，并做好防风、防雨、防盗、防随意使用等管理工作。

（四）盛装危险废物的容器上按危废种类粘贴相应危险废物标签，当采取袋装危险废物或不便于粘贴危险废物标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌。

（五）危废标识使用过程应保持清晰完整，发生损坏或风化应及时修复或更换。

第四章 危险废物的管理

第十七条  危险废物外委处置

（一）外委处置的危险废物包括：有价值的可回收利用的危险废物（如废催化剂、废油等），无价值不可回收利用的危险废物（如废填料、化学实验室废液等）。

（二）批量无价值危险废物需要转移处置时，由基层单位提交《危险废物转移申请表》，经生产运行部（总调度室）、机动设备部和质量健康安全环保部会签确认后，由质量健康安全环保部负责开展组织外委处置工作。

（三）有价值的危险废物需要转移处置时，由业务主管部门开展外委处置工作，外委处置负责部门需与接收单位签订危废处置相关协议。

（四）危废接收单位必须持有合法的危险废物经营许可资质或相应文件，符合《危险废物经营许可证管理办法》的要求，危废承运单位需有危险货物道路运输许可资质，编制危废处置应急预案，驾驶员、押运员必须持有道路危险品货物运输驾驶员从业资格证、道路危险品货物运输押运人员从业资格证，并向公司质量健康安全环保部及外委处置负责部门或单位进行备案并及时更新。

（五）危险废物外委处置时，产废单位要根据《固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》要求，通过“国家固体废物综合管理系统”办理危废转移联单，并实施转移。基层单位留存相关记录或影像资料，要求涵盖车辆、人员合法有效证照、资质。

第五章  其他要求

第十八条  各二级单位产生的废弃包装物、容器应进行清理，清理干净后由物资采购部进行处理或利用。

第十九条 厂区内设置一定数量的生活垃圾箱，收集各基层单位产生的生活垃圾，危险废物不得放至生活垃圾箱内。

第二十条 固体废物产生单位必须根据固体废物的性质及申报单的要求进行处置，不得随意倾倒，不得散落或倒在处置场所区域外。

第二十一条 固体废物内部转运过程中产废单位必须派专人进行监督，不得沿途丢弃、散落固体废物，运输车辆不得进入城市的主干道或居民区内，确保固体废物按照申报单的要求拉运至接收单位指定地点；固体废物卸车完毕后，由固体废物场所现场管理人员进行签字确认。

第二十二条 固体废物产生单位应记录工业固体废物的产生量、处理、处置量及具体去向，建立“固体废物管理台账”（见附录A）。

第二十三条 各二级单位需建立本单位“固体废物管理台账”（见附录A）。

第二十四条 每年12月20日前，各二级单位填报本单位《固体废物分类及处置信息汇总表》（见附录A），由公司质量健康安全环保部编制公司危险废物管理计划并组织下一年度公司危险废物处置合同的签订。各单位管理计划准确率原则上不低于90%，且不超计划量，无特殊原因超计划量的，纳入环保管理考核。

第二十五条 对于未经申报乱排固体废物的行为,将视情况对固体废物产生单位或接收单位进行考核，并责令责任单位限期整改。

第二十六条 在危险废物产生、收集、贮存等环节出现扩散、流失、泄漏等情况时，应立即启动环境应急预案，采取应急措施，防止污染事件发生，并向生产运行部（总调度室）和质量健康安全环保部报告。

第二十七条 危险废物产生单位应制定培训、演练计划，并开展培训、演练。

第二十八条 报废物料的处置

（一）各二级单位应根据生产及化验需要采购相关物资，并在有效期限内进行使用，减少浪费和固体废物的产生。

（二）根据公司相关规定，确属过期或需报废处理的化验试剂、生产物料等经由公司生产运行部（总调度室）、物资采购部等部门审查确定，并办理相关报废手续后进行处理处置。

（三）对确认报废且无利用回收价值的化验试剂、生产物料等进行分类处置，属危化品或有危险特性的物料按危废进行管理，需外委转移至危废经营许可单位进行处置。非危化品按一般固体废物进行合规处置。

第二十九条 本规定不包括放射性废物的管理。

第七章  检查与考核

第三十条  公司质量健康安全环保部对本管理规定实施情况进行检查与考核，考核依据《呼和浩特石化公司专业管理考核实施细则》。

第三十一条 各单位环保负责人按规定对本单位进行检查与考核，具体执行本单位考核细则

第三十二条  本规定自发布之日起实施。

附录A：

《呼和浩特石化公司固体废物分类及处置信息汇总表》

| 序号 | 单位名称 | 产生装置/部位 | 危险废物名称 | 类别 | 危险废物类别代码 | 危险特性 | 主要成份 | 产生周期 | 设计产生量（吨/年或吨/周期） | 上一年度实际产生量（吨） | 当年预计产生量（吨） | 处置方式 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：公用工程部 | 三泥单元 | 油泥 | HW08废矿物油及含矿物油废物 | 251-002-08 | T,I | 油 | 每天连续产生 |  | *** | *** | 填埋 | 外委处置 |

注：

1.本表格全面排查，详细记录本单位可能产生的所有危险废物（要填全），包括无价值危险废物和有价值危险废物（含废桶）。

2.本表格包含一般固体废物。

3.若本年度不产生，为周期性产生也需要列入。

4.类别及危险特性依据《国家危险废物名录》进行填写。

5.处置方式：根据外委单位处置方式填写，如填埋、焚烧或清洗等；公司内部处置按照实际情况进行填写，如回炼、焚烧、填埋等。

6.处置去向：填写内部处置、外委处置、内部利用等。

7.每年年初填报一次本年二级单位危废产生计划。

危险废物产生环节记录表

| 序号 | 产生批次编码 | 产生时间 | 危险废物名称 |  | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 计量单位 | 容器/包装编码 | 容器/包装类型 | 容器/包装数量 | 产生危险废物设施编码 | 产生部门 经办人 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：产生批次编码：可采用”产生“首字母加年月日再加编号的方式设计，例如”HWCS20211031001“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

危险废物入库环节记录表

| 序号 | 入库 批次编码 | 入库时间 | 容器/包装编码 | 容器/包装类型 | 容器/包装数量 | 危险废物名称 |  |  | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 入库量 | 计量单位 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 运送部门经办人 | 贮存部门经办人 | 产生批次编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |
| 注：入库批次编码：可采用”入库“首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWRK20211031001” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

危险废物出库环节记录表

| 序号 | 出库批次编码 | 出库时间 | 容器/包装编码 | 容器/包装类型 | 容器/包装数量 | 危险废物名称 |  | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 出库量 | 计量单位 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 出库部门经办人 | 运送部门经办人 | 入库批次编码 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 | TS001 | 自行贮存 |  |  |  |  |
| 注：出库批次编码：可采用可采用”出库“首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWCK20211031001” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般工业固体废物产生环节记录表

记录表编号：                生产设施编码：                 废物产生部门负责人：                    填表日期：

| 代码 | 名称 | 产生时间 | 产生数量（单位） | 转移时间 | 转移去向 | 产生部门经办人 | 运输经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.记录表编号：可采用“产生”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“CS20210731001”，也可根据需要自行设计。

2.生产设施编码：填写排污许可证载明的设施编码，无编码的依据HJ 608自行编码。无固定产生环节的固体废物，可不填写编码。

3.转移去向：是指固体废物在厂内的转移去向，如不经过贮存、利用等环节直接出厂则填写“出厂”。

4.运输经办人：是指固体废物在厂内的运输经办人员。

5.对于废物连续产生的情况，产生时间可按日或按班次计，“转移时间”填写“连续产生”，“运输经办人”项可不填写。

一般工业固体废物贮存环节记录表

记录表编号：                  贮存设施编码：                  贮存部门负责人：                   填表日期：

| 入 库 情 况 |  |  |  |  |  |  | 出 库 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物 来源 | 前序表单编号 | 代码 | 名称 | 入库 时间 | 入库数量 （单位） | 运输 经办人 |  | 贮存部门 经办人 | 出库 时间 | 出库数量 （单位） | 废物 去向 | 贮存部门 经办人 | 运输 经办人 |

注：

1.记录表编号：可采用“贮存”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“ZC20210731001”，也可根据需要自行设计。

2.贮存设施编码：填写排污许可证载明的设施编码，无编码的依据HJ 608自行编码。

3.废物来源：填写废物移出设施（废物产生设施或贮存设施）的编码和名称。

4.前序表单编号：如废物来自生产环节，则填写附表4的记录表编号；如废物来自贮存环节，则填写其他贮存场地附表5的记录表编号。

5.如废物为连续产生且经过皮带、管道等方式自动入库而无废物运输经办人，则运输经办人可不填，入库时间可按日计。

一般工业固体废物出厂环节记录表

记录表编号：                                           负责人签字：                                   填表日期：

| 代码 | 名称 | 出厂时间 | 出厂数量（单位） | 出厂环节经办人 | 运输单位 | 运输信息 | 运输方式 | 接收单位 | 流向类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.记录表编号：可采用“出厂”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“CC20210731001”，也可根据需要自行设计。

2.出厂时间：原则上应精确至“分”。

3.出厂数量：原则上应以“吨”为单位计量，如以其他单位计量则应说明计量单位，并通过估算换算成以“吨”计量。

4.运输信息：填写运输车辆车牌号码、驾驶员姓名及联系方式。

5.运输方式：选择公路、铁路、水路。

6.流向类型：选择省内转移、跨省转移、越境转移。